Приложение № 1

к Договору поставки № ________от _______ 2025 г.

Требования по транспортировке, погрузке/выгрузке, хранению и эксплуатации панелей.

- Погрузка Товара на складах Поставщика осуществляется только в автотранспорт с возможностью боковой загрузки и только в паллетированном виде. Ручной погрузки листов в автотранспорт не предусмотрено, загрузка в ж/д контейнер возможна только за дополнительную оплату погрузочных работ Покупателем.

- Отгрузка Товара со склада Поставщика осуществляется по рабочим дням с 10-17 часов, с предварительным уведомлением Поставщика о времени приезда посредством направления письменного уведомления с приложением скан-копии доверенности на получение Товара. При приемке Товара Покупатель (уполномоченный представитель Покупателя) обязан иметь при себе паспорт и доверенность на получение Товара или печать организации.

- Покупатель обязуется на момент подписания Спецификации предоставить Поставщику точный адрес Объекта, не позднее 3 (трех) рабочих дней до предполагаемой даты отгрузки Товара предоставить контакты ответственного лица, скан-копию доверенности на получение Товара и желаемое время получения Товара посредством направления письменного уведомления по электронной почте, а также уведомлением по телефону.

- Покупатель обязуется обеспечить все необходимые условия для подъезда и выгрузки Товара на Объекте, а также письменно предупредить о возможных затруднениях или ограничениях проезда.

- В случае отсутствия у Покупателя (ответственного представителя Покупателя) при приемке Товара на складе Поставщика паспорта и оригинала доверенности или печати организации, Поставщик имеет право отказать Покупателю в отгрузке Товара, при этом Поставщик не считается просрочившим поставку.

- В случае наличия в кузове автомобиля несъемных стоек, расстояние между стойками должно быть не менее длины листа +300мм.

- Перевозка Товара осуществляется в автотранспорте с тентованным или другим закрытым кузовом. На малые расстояния (не более 6 часов езды) допускается перевозка в автомобилях с открытым кузовом при условии дополнительной защиты панелей влагонепроницаемой упаковкой.

- Паллеты в кузове автотранспорта фиксируются стяжными ремнями в соответствии с нормами раскрепления грузов.

- Нормативное время выгрузки Товара из транспорта перевозчика Поставщика Покупателем: Товар до 1,5 тонн — 1 час, до 5 тонн — 2 часа, до 10 тонн — 3 часа, до 20 тонн — 4 часа. Выгрузка Товара осуществляется силами Покупателя. Простой транспорта сверх установленного нормативного времени выгрузки оплачивается Покупателем в полном объеме.

- В случае отсутствия у Покупателя (ответственного представителя Покупателя) при приемке Товара, поставляемого перевозчиком Поставщика, паспорта и оригинала доверенности или печати организации, а равно отсутствия условий для подъезда и выгрузки Товара на Объекте — Поставщик имеет право отказать Покупателю в отгрузке Товара, при этом Поставщик не считается просрочившим поставку. Все расходы перевозчика Поставщика (простой транспорта или повторная поставка) подлежат полному возмещению Покупателем.

- В ходе разгрузки панелей вилочным погрузчиком, краном или манипулятором следует исключить удары вилами по торцам листов, с особым вниманием следить за углами паллета, и избегать его чрезмерного прогиба.

- Покупатель проинформирован о том, что: (a) стандартная упаковка Товара предназначена для ручной разгрузки или разгрузки вилочным погрузчиком; (b) при необходимости разгрузки краном или манипулятором должны применяться усиленные паллеты, дополнительно оплачиваемые Покупателем; (c) разгрузка должна производиться с обязательным соблюдением требований Поставщика (Приложения №1 и 2 к Договору). О способе разгрузки Товара на Объекте, а также о наличии любых дополнительных требований к упаковке Товара Покупатель обязан сообщить в письменной форме до момента подписания Спецификации. В случае повреждения Товара вследствие неправильно избранного Покупателем способа разгрузки, не соответствующим упаковке Товара, – претензии по качеству, обусловленные такими повреждениями, не принимаются.

- До непосредственного начала разгрузки транспорта Покупатель обязан проверить, обеспечена ли сохранность упаковки Товара при перевозке и соответствие Товаров сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах.

- Ручная полистная разгрузка панелей производится силами не менее двух человек. Не допускается снятие панелей с паллета или кузова путем протаскивания друг по другу.

- Во время разгрузки и переноски панелей следует избегать касаний и притираний декоративной поверхности панели о борта автомобиля, кузов, стены и иные твердые предметы. Ручная переноска листов осуществляется исключительно в вертикальном положении, с равномерным распределением нагрузки на лист.

- При осуществлении погрузочно-разгрузочных работ краном запрещается:

- поднимать одновременно несколько паллет или упаковок;

- выгружать элементы вручную методом сброса;

- нарушать упаковку транспортных паллетов;

- ходить по транспортным паллетам или панелям;

- толкать или тащить волоком транспортные паллеты;

- осуществлять строповку панелей и паллет в произвольных местах;

- пользоваться неисправными приспособлениями.

Разгрузка с помощью крана или манипулятора осуществлять силами не менее двух человек соответствующей квалификации.

- Приемка Товара по качеству производится при следующих условиях:

- в помещении при рассеянном дневном освещении или подобном ему искусственном, исключая прямое солнечное освещение или направленный свет;

- с расстояния до осматриваемых деталей не менее 1м;

- Товар должен находиться по отношению к смотрящему лицевой стороной, вертикально и перпендикулярно относительно смотрящему (с углом наклона и вращения к оси взгляда, проверяющего 70°-90°;

- время осмотра не более 10 секунд.

Размеры деталей проверяют универсальным измерительным инструментом (рулетка измерительная металлическая 5 м, линейка металлическая 1 м со степенью точности не ниже класса 2).

Дефекты, которые не обнаружены при этих условиях, не могут рассматриваться как признаки некачественного Товара.

- Товар следует размещать в закрытых помещениях с сухим или нормальным влажностным режимом при температуре не ниже +15 градусов С.

- Хранение панелей следует осуществлять только в горизонтальном положении, на поддонах или паллетах, на ровном полу. Запрещается хранить панели в вертикальном положении.

- Допускается хранение нераспакованных паллет не более 24 часов на открытых площадках при условии их дополнительной упаковки влагоизоляционными материалами, а также защиты от прямых солнечных лучей, загрязнений и механических воздействий.

- После транспортировки (или временного хранения) панелей при температуре ниже +5 С, перед осуществлением монтажа, требуется 5-10 суток выдержать панели в помещении с температурой от +15 до +25 градусов С, с целью его постепенного и равномерного нагревания. При агрессивной просушке, температурных ударах, а также при монтаже сырых или холодных панелей крайне вероятны их последующие деформация и растрескивание. Хранение панелей следует осуществлять только в горизонтальном положении, на поддонах или паллетах, на ровном полу. Ручное перемещение панелей следует осуществлять перпендикулярно поверхности пола, избегая ударов, изгибов, рывков. Разноску, раскрой и установку панелей рекомендуется выполнять в чистых перчатках — для предотвращения загрязнения декоративного покрытия.

- Хранение поставленных панелей допускается только в оригинальной упаковке Поставщика, на стеллажах длиной не менее длины панелей. Хранить следует в крытых складских помещениях, оборудованных вентиляцией, на стеллажах или поддонах в условиях, препятствующих попаданию влаги, вне зоны действия отопительных приборов (не ближе 1.5 метра) и прямых солнечных лучей, при температуре +15 С до + 35 С и относительной влажности воздуха 50-60%.

- Запрещается хранить панели в упаковке из полиэтилена при резких перепадах температуры, а также в течение длительного времени во избежание парникового эффекта.

- Хранение Товара должно исключать механические повреждения, вызванные хождением, сидением на них персонала, складированием поверх Товара других материалов, воздействием инструмента и/или других строительных конструкций и материалов, агрессивных и красящих жидкостей, растворов, открытого пламени, сварочных работ.

- При наличии защитной пленки на панелях, ее снятие рекомендуется производить:

- не позднее одного месяца после окончания монтажных работ по установке панелей и иных работ, способных вызвать загрязнение или повреждение декоративного покрытия, но не позднее двух месяцев с момента поставки панелей на объект.

- приподнятие края пленки должно производится при монтаже панелей во избежание заведения защитной пленки под полки декоративных профилей и последующего затруднения ее снятия.

- Товар предназначен для эксплуатации при оптимальной положительной температуре окружающего воздуха от +15 до 35⁰С и оптимальной относительной влажности воздуха от 40 до 60%.

- Во избежание возможного изменения оттенка цвета панелей рекомендуется эксплуатировать панели в зонах умеренной инсоляции, избегая размещения в зонах, не оборудованных постоянной защитой от прямой высокой инсоляции.

- Не рекомендуется устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки и др.) рядом с панелями, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 50 ⁰С может привести к деформации основы и повреждению покрытия.

- Для панелей, установленных на металлический каркас, рекомендуется предусматривать заземление каркаса, для исключения деформаций металла каркаса и в последующем облицовочных панелей.

- Рекомендуется избегать накопления статического электричества в помещениях, где эксплуатируется Товар.

- Рекомендуется во избежание повреждения и изменения цвета покрытия не эксплуатировать Товар в помещениях с бактерицидными лампами без защитного экрана и с высокой интенсивностью излучения.

- После проведения монтажных работ, при необходимости, может быть проведена протирка панелей теплым мыльным раствором без использования абразивных чистящих средств, а также очистителей и растворителей.

- Категорически не допускается:

- резко изменять (тепловой удар) или существенно изменять на протяжении продолжительного времени температуру в помещениях, где хранятся или смонтированы панели.

- использовать панели в помещениях с существенным перепадами температуры и влажности.

- закрывать панелями элементы отопительной системы и нагревательные приборы, за исключением специально предназначенных для этого экранов.

- выполнять монтаж с перекосом крепежной системы.

- осуществлять конструктивные изменения, например, вырезание проёмов под ревизионные люки или под дверные проёмы без соблюдения инструкции по монтажу.

- производить крепление непосредственно на панели элементов навесного потолка и пола без соответствия с инструкцией по монтажу.

- осуществлять крепление непосредственно на панели навесных декоративных элементов (фото, картины, полки и т.д.) c помощью гвоздей и самонарезающих винтов.

- производить крепление на саморезы любых жёстко связывающих элементов, например, отбойных досок, антистатических лент и т. д., препятствующего свободному линейному расширению панелей вследствие термоусадки без соблюдения инструкции по монтажу.

- производить механические повреждения Товара.

- обеспечивать контакт с чистящими средствами, содержащими кислоты и их производные, такими как средства для чистки металлов, для очистки туалетов, духовых печей и другими агрессивными бытовыми средствами.

- выполнять протирание изделий тканью, содержащей абразивные вещества или абразивных моющих средств (чистящие порошки).

- обильное и/или продолжительное намокание изделий.

- применять приспособления для очистки горячим паром.

- Утилизация панелей с истёкшим сроком эксплуатации должна осуществляться в соответствии с нормами и требованиями СанПиН 2.1.3684-21, а также и Федерального закона «Об отходах производства и потребления» № 89-ФЗ от 24.06.1998 г.

Приложение № 2

к Договору поставки № _____________ от _____  2025 г.

Основные требования к монтажу.

- Панели применяются в качестве внутреннего отделочного материала стен, потолков и перегородок в жилых, общественных, бытовых и производственных зданиях, включая лечебно-профилактические, детские, санаторно-курортные учреждения, предприятия торговли и общественного питания.

- Монтаж панелей осуществляется на установленный металлокаркас при помощи комплекта декоративных профилей.

- Монтаж панелей должен производится в помещениях с сухим или нормальным температурно-влажностным режимом (температура воздуха не ниже +15°C и относительная влажность не выше 60%).

- Температурно-влажностный режим должен быть стабильным как на всем протяжении проведения работ по монтажу панелей, так и на протяжение минимум трех дней после завершения монтажных работ.

- Для раскроя и резки панелей необходимо подготовить ровную твердую поверхность, расположенную в месте, исключающем попадание на нее строительного мусора. При выполнении резки обязательно использование персоналом защитных очков и респиратора от пыли. Раскрой панелей следует производить со стороны декоративного покрытия, используя в качестве направляющей ровную рейку или линейку.

- До начала работ по монтажу панелей необходимо завершение устройства чернового пола (если в качестве плинтуса используется декоративный L-профиль - необходимо завершение работ по чистовой отделке полов), а также всех «мокрых» работ в зоне проведения работ и прилегающих помещениях, провести необходимую просушку и проветривание.

- Перед монтажом панелей необходимо произвести установку дверных блоков, окон и иных светопрозрачных ограждающих конструкций полностью закрыв тепловой контур здания. Монтаж начинается с разметки и установки каркаса, в т.ч. под возводимые перегородки (если они предусмотрены проектом). На этапе монтажа каркаса необходимо предусмотреть установку «закладных» под перегородки, дверные проемы, навесные элементы и т. д.

- Установка каркаса производится согласно общим рекомендациям. Нижние направляющие крепятся только на чистый пол, верхние направляющие крепятся относительно нижних по уровню или отвесу. Стойки каркаса устанавливаются в нужное положение между направляющими пола/потолка и крепятся к направляющим саморезами. Установка несущих стоек каркаса осуществляется по следующей формуле: шаг центров стоек равен ширине панели + зазор под стыковочный профиль + компенсационный зазор между стенкой стыковочного профиля и панелью ~2мм. Опорные стойки устанавливаются по центру между несущими. Опорные стойки могут не устанавливаться, если расстояние между несущими стойками меньше или равно 600 мм. Опорные стойки являются ребрами жесткости. Крепление к ним винтами не осуществляется. При монтаже каркаса с высотой большей, чем высота панели, между стойками устанавливаются дополнительные горизонтальные перекрытия каркаса по аналогичной формуле. В местах примыкания перегородок необходима установка дополнительных вертикальных стоек.

- При установке декоративных профилей необходимо оставлять компенсационные зазоры между торцом панели и профилем во избежание трещин при температурных колебаниях.

- Категорически не допускается выполнять монтаж с перекосом крепежной системы.

- Для декоративного омега-профиля рекомендуется использование самореза типа JP81 с полукруглой шляпкой. Использование других саморезов и винтов может приводить к неполному последующему вхождению декоративной крышки в паз омега-профиля. Саморез не должен вкручиваться с большим усилием во избежание деформации профиля под его излишним затягиванием крепежом.

- Для резки и сверления панелей рекомендуется применение оснастки из твердосплавных материалов, мелкозубных пил. Допустима резка панелей ручной циркулярной пилой, на станках с дисковой пилой с регулируемой рекомендуемой скоростью вращения диска не менее 4500 об/мин. Для правильной обработки режущая поверхность должна быть хорошо заточена, а скорость ее хода должна быть равномерной. Для прямых разрезов ручной циркулярной пилой требуется наличие упорной планки.

- Резка панелей на основе гипсокартона осуществляется монтажным ножом, путем проведения нескольких надрезов по линии резки, обеспечивающими дальнейший излом по указанной линии без существенного усилия.

- Обязательна очистка среза плиты от пыли. Вырезание квадратных и прямоугольных отверстий в панелях производят с первоначальным сверлением в углах будущих отверстий и дальнейшим вырезанием контура электролобзиком. Углы внутренних пазов и вырезов должны быть скруглены. Внутренний радиус должен быть максимально большим (не менее 5 мм). При наличии внутренних пазов и вырезов длинной более 250 мм радиус скруглений должен быть соответственно увеличен. Внутренние кромки получившихся прямоугольных или квадратных отверстий необходимо обработать надфилем или наждачной бумагой. Аналогичные требования применяются и при резке листа в полноформатную букву «Т» или «Г». Если наличие острых углов обусловлено конструкционной необходимостью, они могут быть получены путем составления панелей друг с другом с обеспечением необходимых зазоров на термическое расширение.

- Вырезание круглых отверстий производят согласно определенному местоположению и диаметру при помощи специальных фрез-насадок на дрель с высокими оборотами.

- Монтаж панелей над оконными и/или дверными проемами производят только из вырезанных деталей прямоугольной формы. Запрещается устанавливать детали «Т» или «Г»-образной формы для обрамления оконных, дверных или иных проемов вследствие наличия точек напряжения в их углах. Над проемом рекомендуется устанавливать прямоугольный фрагмент панели, по бокам от проема - цельные листы.

- При соединении панелей между собой (удвоения, угловые соединения и т.д.) необходимо следить за тем, чтобы все соединяемые части имели одинаковое направление структуры материала. То есть при соединении панелей между собой длину соединяют только с длиной, а ширину только с шириной. На остатках плит после резки следует пометить направление длины.

- Сверление любых отверстий в панелях под крепёжные винты рекомендуется производить сверлом большего диаметра, чем крепежный элемент, с обязательной раззенковкой отверстия под шляпку винта. Категорически запрещается, при креплении панелей с помощью самонарезающего винта, вкручивать саморез непосредственно в панель без предварительно просверливания отверстия на 1-2мм больше, чем диаметр самореза. Завинчиваемые шурупы не должны касаться кромки высверленных отверстий. Вокруг крепежного элемента со всех сторон должен иметься зазор на термическое расширение панели при изменениях температуры и влажности воздуха и/или усадке здания. При использовании винтов с полупотайной головкой обязательно наличие опорных розеток. Крепежные элементы необходимо закручивать, не дожимая до упора с допуском на люфт панели. Сверление отверстий рекомендуется производить на ровной горизонтальной поверхности до установки панелей. Категорически запрещается использовать винты с конусообразной шляпкой без проведения предварительного зенкования панели.

- Панели не являются несущим элементом конструкции. Крепление любых навесных элементов (за исключением легких декоративных) необходимо осуществлять в профиль каркаса, усиленный закладными, установленными во время монтажа каркаса. Сверление отверстий под крепежные элементы производится с учетом зазора на люфт панели.

- Во избежание перетягивания крепежа допустимо использовать полимерные или резиновые шайбы-прокладки.

- Недопустимо использование для крепежа навесных или иных элементов винтов с конусной шляпкой без предварительной зенковки отверстия в панели.

- Рекомендации по очистке:

- допустимо применение моющимися средств или дезинфицирующих, но вначале рекомендуем проверить совместимость данного средства с покрытием панели, нанеся его на небольшой участок. Не подходят средства, содержащие, например, агрессивные растворители, концентрированный раствор щелочи, соляную кислоту, бисульфат натрия и т.д., абразивные субстанции или масла.

- поверхность панелей легко чистится при помощи обычной воды, а затем высушивается бумагой или мягкой тканью (влажная очистка). Для ухода за панелями следует пользоваться натуральной тканью или замшей.

- При необходимости очистки панелей от сложных и стойких загрязнений – необходимо получение обязательной письменной рекомендации Поставщика по подбору чистящего средства.

- Поставщик обращает внимание, что стабильность потребительских свойств декоративных покрытий панелей и соответствие качества Товара напрямую зависит от соблюдения настоящих рекомендаций.